附件2：

2025年和硕县肥料产品质量监督抽查方案

2025年和硕县肥料产品质量监督抽查方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

和硕县辖区内肥料产品生产及销售企业。

- 抽样型号或规格

本次抽查的产品范围：大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、复合肥料、有机肥料、农业用硫酸钾，抽取的样品型号规格或等级划分要求如下：

- 大量元素水溶肥料：产品型号（固体产品、液体产品）。

- 含腐植酸水溶肥料：产品型号（固体产品、液体产品）。

- 中量元素水溶肥料：产品型号（固体产品、液体产品）。

- 农业用硫酸钾：产品型号分粉末结晶状和颗粒状。粉末结晶状产品等级分为优等品、一等品和合格品；颗粒状产品等级分为优等品和合格品。

- 复合肥料：产品型号分为高浓度、中浓度、低浓度。

- 有机肥料：无型号等级要求。

注：产品等级、型号以包装明示为准，若仅标明养分含量,则视为产品质量全项技术指标符合养分含量所对应的产品最高等级要求。

（三）样品要求

抽查产品种类及抽样数量要求见表1。

表1　 抽查产品种类及抽样数量要求

| 肥料品种 | 检验样 品数量 | 备用样 品数量 | 抽样过程要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大量元素水溶肥料 | 0.5kg(L) | 0.5kg(L) | 固体样品抽样要求：按照GB/T 6679-2003 《固体化工产采样通则》标准要求执行，具有独立包装的按照GB/T 6678-2003 《化工产品采样总则》中7.6和第10章部分要求进行取样操作。 液体产品抽样要求：按照GB/T 6680-2003 《液体化工产品采样通则》标准要求执行，具有独立包装的按照GB/T 6678-2003 《化工产品采样总则》中7.6和第10章及GB/T 6680-2003 《液体化工产品采样通则》中7.1.1部分要求进行取样操作。 |
| 含腐植酸水溶肥料 | 0.5kg(L) | 0.5kg(L) |  |
| 中量元素水溶肥料 | 0.6 kg(L) | 0.6 kg(L) |  |
| 农业用硫酸钾 | 0.5kg | 0.5kg | 取样器沿每袋最长对角线插入袋子的3/4处，每袋取出不少于100克样品，每批采取的总样品数不少于2kg，将样品混合缩分至不小于1kg。 |
| 复合肥料 | 0.5 kg | 0.5 kg |  |
| 有机肥料 | 0.6 kg | 0.6 kg | 每袋从最长对角线插入取样器，从包装物的表面、中间和底部3个水平取样，每袋取出不少于200g样品，每批产品采取的样品总量不得少于4kg。或拆包用取样铲或勺取样。将样品混合缩分至不少于2kg。 |

（四）抽样形式

抽样型号或规格为产品标准中涉及的型号规格，抽取样品应为同一生产企业生产的同一品种、同一型号规格、同一批次的产品。

在销售企业所抽品种如有多种浓度规格则抽取库存产品中浓度最高或存量最大的产品。

（五）检验样品获取方式

检验样品及备查样品原则上以购买方式获取。

抽取样品的单价按照该产品的出厂价核算，样品数量按实际抽取的样品质量核算；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。抽样人员和受检单位代表确定样品获取方式后，由抽样人员填写《产品质量监督抽查检验样品付费单》。

检验用样品及备用样品均需要带回检验机构，备用样品封存于检验单位。

二、企业生产规模划分

本次抽查在生产领域进行时，对生产企业做规模划分，规模划分按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》进行划分，见表2。流通领域企业不做规模划分。

表2 肥料产品生产企业规模划分

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

三、产品管理情况

本次抽查产品中，农业用硫酸钾由于长期农田使用，且有国家或行业标准，按照国家原农业部《肥料登记管理办法》的要求，不做登记要求。大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料原来属于肥料登记证管理产品。国务院于2020年9月21日公布《关于取消和下放一批行政许可事项的决定》，取消大量元素水溶肥料等七类肥料的农业农村部登记许可，改为备案。

复肥产品是国家工业生产许可证管理产品，我国1987年起对复肥实施生产许可证制度，由化工部进行管理，2001年肥料产品生产许可证统一归口质检总局管理。目前，由各省、自治区、直辖市市场监督管理部门发证。从1987年对复肥产品实施生产许可证制度以来，截至2019年11月底已对全国复肥行业的约3000家企业发放了生产许可证。

有机肥料属于省级肥料登记证管理产品（新疆地区已于2016年取消了有机肥登记管理要求）。

- 抽查产品的标准体系状况

大量元素水溶肥料产品标准于2020年7月27日发布，更新为NY/T1107-2020，该标准中删除了中微量元素型和pH技术指标，修改了液体产品大量元素含量和水不溶物含量技术指标，增加了氯离子含量和缩二脲含量技术指标。

含腐植酸水溶肥料产品由于生产工艺成熟，近年来这些产品的标准更新较少。

农业用硫酸钾产品标准于2017年12月29日发布，更新为GB/T 20406-2017，该标准中增加了硫含量的技术指标。

复混肥料（复合肥料）于2021年6月1日发布更新， GB/T15063-2009更新为GB/T15063-2020，主要变化如下：将标准名称及本标准中提及的“复混肥料(复合肥料)”之处修改为“复合肥料”增加了硝态氮、中量元素、微量元素指标及测定方法,提高了低浓度产品的粒度要求;增加了有毒有害物质的限量要求；修改要素“采样方案”为“取样”增加了杜马斯燃烧法测定总氮，增加了有效磷的测定方法,增加了等离子体发射光谱法测定钾含量,增加了自动电位滴定法测定氯离子，修改了出厂检验和型式检验项目要求，修改了检验的最大批量,修改了结果判定条文；修改要素“标识”为“标识和质量证明书。

有机肥料标准更新为NY/T525-2021，新标准修改了有机质的质量分数及其计算方法，修改了总养分质量分数及测定方法，增加了对主要原料名称、氯离子的质量分数等标识要求，增加了杂草种子活性的测定方法，增加了腐熟度及种子发芽指数的术语和定义。

五、样品处置

（一）封样

抽样人员应按照产品标准和本方案所规定的抽样数量抽取样品，将所抽样品分装在两个符合标准规定的容器中密封保存，和受检单位代表一同检查封样无误后，在封条上签字确认，封条贴于瓶口密封处。一份样品作为检验样品，另一份样品作为备用样品，并在封条上注明。

（二）样品携带

抽取样品由抽样人员携带至检验机构。将所抽检验样品及备用样品以及该样品抽样单等，送达指定检验机构，应确保样品的性状不被破坏。

（三）现场取证

对抽查样品状态或其他可能影响抽查结果的情形，采用抽样记录仪或其他合适的方式进行现场取证，并将影像记录保留24个月。现场取得的证据包括：

（1）企业外观照片，若企业悬挂厂牌或店名的，应包含在照片内；

（2）企业营业执照复印件或照片；对依法实施行政许可、市场准入和相关资质管理的产品，还应包括其资质证书照片或加盖公章的复印件；

（3）抽样人员从样品堆中取样照片，应包含有抽样人员和样品堆信息（可大致反应抽样基数）；

（4）抽样人员应对抽样现场、样品储藏环境以及库存样品数量进行视频或拍照记录；

（5）从不同部位抽取的含有外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）；

（6）必要时打开外包装查验样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌、合格证、随机部件等照片；

（7）封样完毕后，所封样品摆放整齐后的外观照片和封条近照；

（8）同时包含所封样品、抽样人员（两名）和被抽查企业人员的照片；

（9）受检单位相关人员在《产品质量监督抽查/复查抽样单》上确认签字的照片；

（10）关键抽样步骤每家企业拍摄关键抽样环节的清晰照片；

（11）抽样工作实施过程如采用全程视频，则无需拍照，只需在上述节点保证清晰画面即可。

六、检验应注意的问题

样品应分类存放，应存放于通风、阴凉处，以确保样品的物理、化学性质不发生改变。

检验过程中应按照产品标准要求及产品特性做好个人防护，安全操作。

检验结果数值修约按相关产品标准规定执行。

七、工作分工

招商新疆质量检测技术研究院有限公司承担本次肥料产品的抽样和检验工作，此次监督抽查工作采取抽检分离工作方式，抽样人员不得参与检验工作。

表3  抽样检验工作分工

| 抽样机构 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 计划批次数 | 化肥产品3批次 |
| 检验机构 | 招商新疆质量检测技术研究院有限公司 |
| 计划批次数 | 化肥产品3批次 |

八、进度要求

根据监督抽查工作进度要求，任务分工以及各阶段工作的时间节点见表4。

表4  抽样检验工作进度要求

| 时间安排 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 任务部署后5日内 | 抽样前准备工作 |
| 以任务部署文件为准 | 实施抽样 |
| 整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内 | 实施检验 |
| 检验工作完成5日内 | 检验报告及结果通知发放 |
| 任务实施机构按照工作手册汇总上报 （具体时间以通知文件为准） | 结果上报 |

九、其他注意事项

（一）在抽样过程中，发现标识产品名称与标识执行标准不相符时，按照产品包装标识的执行标准对被抽查产品进行检验和判定。

（二）样品的运输及贮存应防止受潮、污染或破损情况。

（三）应带回所抽样品包装袋一个，或者对包装袋上所示内容拍照（不能遗漏包装袋背面、底部等标识内容）。

（四）检验后样品保存注意事项：样品的存放应确保样品的物理、化学性状不被破坏。

十、检验结论

经抽样检验，所检项目符合××标准，依据《2025年和硕县肥料产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

经抽样检验，××项目不符合××标准，依据《2025年和硕县肥料产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

产品质量监督抽查实施细则

2025年和硕县肥料产品质量监督抽查实施细则

2025- 02- 06 发布                                         2025 -02- 06实施

和硕县市场监督管理局

2025年和硕县肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

农业用硫酸钾将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

大量元素水溶肥料、复合肥料和含腐殖酸水溶肥料将采取的样品迅速混匀，取固体样品1000g或液体样品1000mL，分装于2个洁净、干燥的容器瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。中量元素水溶肥料、有机肥料抽样时，抽样总量不少于1200g。

2 检验依据

表1  大量元素水溶肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大量元素含量 | NY/T 1107-2020 |
| 2 | 总氮含量 | NY/T 1977-2010 |
| 3 | 有效磷含量 | NY/T 1977-2010 |
| 4 | 氧化钾含量 | NY/T 1977-2010 |
| 5 | 水不溶物含量 | NY/T 1973-2021 |
| 6 | 镉（Cd）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 7 | 砷（As）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 汞（Hg）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 铬（Cr）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 密度1 | NY/T 887-2010 |

表2 含腐植酸水溶肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腐植酸含量 | NY/T 1971-2010 |
| 2 | 大量元素含量 | NY 1106-2010 |
| 3 | 总氮含量 | NY/T 1977-2010 |
| 4 | 有效磷含量 | NY/T 1977-2010 |
| 5 | 氧化钾含量 | NY/T 1977-2010 |
| 6 | 水不溶物含量 | NY/T 1973-2021 |
| 7 | 镉（Cd）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 砷（As）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 汞（Hg）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 铬（Cr）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978-2022 |
| 12 | 密度1 | NY/T 887-2010 |

注1：密度测定结果用于液体产品质量浓度的换算。

表3 农业用硫酸钾

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水溶性氧化钾(K2O)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
| 2 | 硫(S)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
| 3 | 氯离子(Cl-)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
| 4 | 水分(H2O)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
| 5 | 游离酸(以H2SO4计)的质量分数 | GB/T 20406-2017 |
| 6 | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
| 7 | 总砷 | GB/T 23349—2020 |
| 8 | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
| 9 | 总铬 | GB/T 23349—2020 |
| 10 | 总铅 | GB/T 23349—2020 |

表4中量元素水溶肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中量元素含量 | NY/T 2266-2012 |
| 2 | pH（1：250倍稀释） | NY/T 1973-2021 |
| 5 | 水不溶物含量 | NY/T 1973-2021 |
| 6 | 水分（H2O）含量 | GB/T 8576-2010 |
| 7 | 砷 （As）(以元素计) | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 镉 （Cd）(以元素计) | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 铅 （Pb）(以元素计) | NY/T 1978-2022 |
| 10 | 铬 （Cr）(以元素计) | NY/T 1978-2022 |
| 11 | 汞 （Hg）(以元素计) | NY/T 1978-2022 |
| 12 | 钙（Ca） | NY/T 1117-2010 |
| 13 | 镁（Mg） | NY/T 1117-2010 |

表5 有机肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有机质的质量分数（以烘干基计） | NY/T 525-2021 |
| 2 | 总养分的质量分数（以烘干基计） | NY/T 525-2021 |
| 3 | 酸碱度（pH） | NY/T 525-2021 |
| 4 | 总镉 | NY/T 1978-2022 |
| 5 | 总汞 | NY/T 1978-2022 |
| 6 | 总砷 | NY/T 1978-2022 |
| 7 | 总铅 | NY/T 1978-2022 |
| 8 | 总铬 | NY/T 1978-2022 |
| 9 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2-2004 |
| 10 | 粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1-2004 |

表6  复合肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 15063-2020 |
| 2 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 8572-2010 |
| 3 | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 15063-2020 |
| 4 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 8574-2010 |
| 5 | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063-2020、GB/T 24890-2010 |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 |
| 7 | 外观 | GB/T 15063-2020 |
| 8 | 粒度 | GB/T24891-2010 |
| 9 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

NY 1106-2010        含腐植酸水溶肥料

NY/T 1107-2020      大量元素水溶肥料

NY/T 2266-2012      中量元素水溶肥料

GB/T 20406-2017     农业用硫酸钾

NY/T 525-2021       有机肥料

GB/T 15063-2020     复合肥料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。